印尼金川WP公司2026年上半年技术创新及合理化建议评审表

| 一级分类 | 序号 | 项目名称 | 二级分类 | 申报部门 | 负责人/建议人 | 主要内容及成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术创新成果（2项） | 1 | 循环水系统节能改造技术创新 | 设备设施类 （装备能源部（EPR）负责初审） | 电厂部 | 赵健、赵宏斌 | 将循环水泵由“双泵运行”改为“一用一备”，年节约发电成本151.11万美元 |
|  | 2 | 锅炉炉内检修平台改造 |  | 电厂部 | 李高群、王福鹏 | 改造检修平台适配3台锅炉炉型，年节省外委费用42万元，检修时间由1周缩至4小时 |
| 合理化建议（13项） | 1 | 55米冷渣水回用系统真空引水罐自制 | 设备设施类 （装备能源部（EPR）负责初审） | 电厂部 | 王存永、高维忠、杨龙龙、李光明 | 废料自制真空引水罐，年节约费用约47.8万元 |
|  | 2 | 一、二次风机出口电动门检修平台搭设 |  | 电厂部 | 李高群、马积祥、高维忠 | 利用施工废料搭设检修平台并制作防雨棚，消除安全风险 |
|  | 3 | 振动给煤机流量调节挡板 |  | 电厂部 | 徐浩发、郭小刚、马笑天 | 加装外部调节挡板避免频繁拆卸电机端盖，降低作业强度 |
|  | 4 | 汽轮机推力瓦温度测点热电阻安装方式优化 |  | 电厂部 | 伍均、赵宏斌、郭景良、宋鹏 | 取消Ω型缓冲线圈，避免非停可节约10万元，减少发电损失40万kwh |
|  | 5 | 给煤机控制电缆桥架移位 |  | 电厂部 | 陆世祥、张海军、于军涛、玄成海 | 迁移桥架至常温区，改造后跳闸故障为0，消除火灾隐患 |
|  | 6 | 输煤皮带除铁器加装 |  | 电厂部 | 徐浩发、郭小刚、马笑天、张海军 | 将除铁器挪至3#皮带，避免钢筋划伤给煤机皮带 |
|  | 7 | 返料器底部调节门脚手架改造 |  | 电厂部 | 李高群、马积祥、杨龙龙 | 废料制作检修平台取代变形脚手架，消除人身伤害风险 |
|  | 8 | 锅炉冷渣机下渣管改造 |  | 电厂部 | 李高群、马积祥、张永强 | 延伸下渣管至导流盘4/5位置，避免漏渣与卡死 |
|  | 9 | 引风机出、入口膨胀节改造 |  | 电厂部 | 李高群、马积祥、高维忠 | 外部焊接直角支撑重新密封，6台引风机运行正常 |
| 合理化建议（13项） | 10 | DCS系统报警及画面优化 | 生产工艺类 （安全生产技术部（PST）负责初审） | 电厂部 | （电厂部集体） | 新增颜色反转报警、光字牌报警及远程控制功能，避免非计划停运 |
|  | 11 | 创新混床再生模式优化方案 |  | 电厂部 | 王存永、仲金梅、高维忠 | 两步再生法+强化除硅，酸耗由1200kg降至800kg/周期 |
| 合理化建议（13项） | 12 | 将电收尘操作员站迁移至集控室 | 经营管理类 （行政部（GA）负责初审） | 电厂部 | 伍均、赵宏斌、郭景良、宋立新 | 减少值班员3人，年节约人工成本12.6万元 |
|  | 13 | 高位酸罐防酸泄漏及下酸门故障优化 |  | 电厂部 | 王存永、仲金梅、高维忠 | 新增回收管道实现零排放，节约酸成本约5万元 |
| 合计 | 15项 | 技术创新2项 + 合理化建议13项 |  | 电厂部 |  |  |

制度依据：

《印尼金川WP公司员工技术创新活动管理规定》（WP制〔2025〕02号）

第七条  各部门按月申报；行政部（GA）、安全生产技术部（PST）、装备能源部（EPR）分别按经营管理类、生产工艺类、设备设施类进行初评排序。

第十条  每项成果参与人员不得超过6人。

第十三条  技术创新成果奖：一等奖（效益>50万美元，1000美元/项）、二等奖（>30万美元，500美元/项）、三等奖（>10万美元，300美元/项）、优秀奖（>5万美元，100美元/项）。合理化建议奖：一等奖（对公司作用大，100美元/项）、二等奖（对部门作用大，50美元/项）、三等奖（对班组作用大，30美元/项）。